ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(СПб ГБПОУ «Петровский колледж»)

Отделение информационных технологий

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ПМ.02 Сопровождение и схемотехническое обслуживание интеллектуальных интегрированных систем

МДК.02.ХХ ______________________________

РАЗРАБОТКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СБОРА И УЧЁТА ДАННЫХ НА ARDUINO «ВАРИАНТ №ХХ»

| Выполнил: |  |
| --- | --- |
| Иванов Иван Иванович |  |
| студент: | ХХ-ХХ группы |
| Специальность: | 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы |
| Руководитель: | Фамилия Имя Отчество |
| Оценка |  |

Санкт-Петербург, 2026

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(СПб ГБПОУ «Петровский колледж»)

Отделение информационных технологий

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением информационных технологий А.Ю. Бычков

_________________

«_______» _____________ 2026 г.

З А Д А Н И Е

для выполнения курсового проекта

| Специальность: | 09.02.08 «Интеллектуальные интегрированные системы» |
| --- | --- |
| Группа: | ХХ-ХХ |
| Ф.И.О. студента | Иванов Иван Иванович |

Тема курсового проекта:

Разработка и сопровождение виртуальной системы сбора и учёта данных на Arduino «Вариант №ХХ»

Разработка принципиальной схемы в EasyEDA, схемы на Arduino Uno в симуляторе Wokwi, прошивки, базы данных SQLite, загрузки и контроля данных в Node-RED, ведение проекта в Git. Входные данные варианта (заполняются по таблице вариантов, Приложение А):

| Сценарий |  |
| --- | --- |
| Датчик 1 (аналоговый) |  |
| Датчик 2 |  |
| Датчик 3 |  |
| Исполнительное устройство |  |
| Светодиод-индикатор (цвет, ток) |  |
| Период опроса T |  |
| Порог события |  |

| Дата выдачи задания для выполнения курсового проекта | «____» __________ 2026 г. |
| --- | --- |
| Срок защиты курсового проекта | «____» __________ 2026 г. |

Содержание курсового проекта

Введение

1. Постановка задачи и структурная схема

2. Принципиальная схема в EasyEDA и схема в Wokwi

3. Расчётная часть

3.1. Расчёт резистора светодиода

3.2. Расчёт шага АЦП

3.3. Расчёт объёма данных

4. Программа микроконтроллера

5. База данных

6. Обработка данных в Node-RED

7. Тестирование и проверка неисправности

8. Предложения по модернизации

Выводы

Список используемых сокращений

Список используемой литературы

ПРИЛОЖЕНИЯ

А. Структурная схема

Б. Принципиальная схема (EasyEDA)

В. Схема в Wokwi (скриншот)

Г. Листинг скетча

Д. Схема базы данных (ER-диаграмма и schema.sql)

Е. Flow Node-RED (flow.json)

Список рекомендованной литературы и источников

- Чакон С., Штрауб Б. Pro Git. Электронная книга: https://git-scm.com/book/ru/v2

- Документация Wokwi: https://docs.wokwi.com

- Справочник языка Arduino: https://www.arduino.cc/reference/

- Документация Node-RED: https://nodered.org/docs/

- Документация SQLite: https://www.sqlite.org/docs.html

| Руководитель курсового проекта |  | ( ______________ ) |
| --- | --- | --- |
|  | Подпись | Расшифровка подписи |
| Студент |  | ( ______________ ) |
|  | Подпись | Расшифровка подписи |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

1. Цель и задачи курсового проекта

Цель: научиться проектировать, запускать и сопровождать небольшую программно-аппаратную систему: схема с микроконтроллером в симуляторе, вывод данных, хранение в базе данных, учёт событий и неисправностей, ведение проекта в Git. Работа выполняется полностью виртуально, без реальных плат и датчиков.

Задачи:

- подготовить рабочее место из портативных программ, которые работают без прав администратора, и создать репозиторий Git;

- спроектировать структурную схему системы, начертить принципиальную схему в EasyEDA и по ней собрать схему на Arduino Uno в Wokwi по своему варианту;

- написать прошивку, которая опрашивает датчики и печатает данные в заданном формате;

- выполнить три инженерных расчёта по формулам;

- спроектировать базу данных SQLite и запросы к ней;

- настроить загрузку данных в базу через Node-RED и проверку неисправностей;

- оформить пояснительную записку и инструкцию пользователя, вести проект в Git.

Проект закрепляет умения, которые проверяются на демонстрационном экзамене по специальности: контроль и диагностика системы, документирование её функций, выявление требований к модернизации.

2. Исходные данные

2.1. Вариант

Номер варианта (от 1 до 30) выдаёт преподаватель. По номеру найдите свою строку в таблице вариантов (Приложение А). В строке указаны: сценарий, три датчика (первый всегда аналоговый), исполнительное устройство, цвет и ток светодиода-индикатора, период опроса T и порог события. Эти данные перенесите в задание на курсовой проект (лист 2).

2.2. Датчики и компоненты

Все компоненты берутся из библиотеки Wokwi. В таблице вариантов датчики обозначены кодами:

| Код | Компонент в Wokwi | Как читать в скетче | Допустимый диапазон (для проверки FAULT) |
| --- | --- | --- | --- |
| NTC | Analog Temperature Sensor (NTC) | аналоговый вход, analogRead | из таблицы; если не указан, −20…80 °C |
| LDR | Photoresistor (LDR) Sensor | аналоговый вход (AO), analogRead | из таблицы; если не указан, 0–100 % |
| MQ2 | MQ2 Gas Sensor | аналоговый вход (AO), analogRead | из таблицы; если не указан, 0–100 % |
| POT | Potentiometer | аналоговый вход, analogRead | всегда указан в таблице |
| DHT22 | DHT22 | цифровой вывод, библиотека DHT sensor library | температура −40…80 °C, влажность 0–100 % |
| US | HC-SR04 Ultrasonic Distance Sensor | выводы TRIG и ECHO, pulseIn | 2–400 см |
| PIR | PIR Motion Sensor | цифровой вход, digitalRead | 0 или 1 |
| SW | Slide switch | цифровой вход с INPUT_PULLUP, digitalRead | 0 или 1 |

Значение аналогового датчика = мин + (макс − мин) × analogRead / 1023, где мин и макс — диапазон в скобках таблицы вариантов (учебное допущение: шкала линейная). Для DHT22 в скобках указано, что брать: температуру или влажность (одно число). Для SW значение 1 означает «сработал» (например, дверь открыта); при INPUT_PULLUP на выводе 0, когда переключатель замкнут на GND, поэтому в строку DATA печатайте инвертированное значение. Исполнительное устройство: Buzzer (зуммер), Servo (сервопривод) или Relay Module (реле). Светодиод с резистором есть в каждом варианте.

2.3. Средства и материалы

Вся работа выполняется на основной системе Windows без прав администратора. Wokwi и EasyEDA открываются в браузере. Остальные программы портативные: их распаковывают в папку tools в вашей папке пользователя (Git, Node.js с Node-RED, sqlite3.exe; при желании DB Browser for SQLite). Преподаватель выдаёт папку tools одним архивом или список программ для скачивания, а также стартовый пакет: start-nodered.bat, env.bat, db/schema.sql, заготовку скетча, пустой data/log.txt и шаблон README.md. Flow Node-RED вы собираете сами по подразделу «Сборка flow в Node-RED» ниже.

3. Порядок выполнения

Работа выполняется по этапам. Результат каждого этапа сохраняется в репозиторий отдельным коммитом (не менее 5 осмысленных коммитов).

Подготовка рабочего места

Создайте папку C:\Users\<имя>\tools (то же, что %USERPROFILE%\tools) и распакуйте в неё портативные программы. Название файла на сайте со временем может меняться, ищите слова Portable, Windows (.zip) и sqlite-tools.

| Программа | Что взять | Папка |
| --- | --- | --- |
| Git | PortableGit для Windows (самораспаковывающийся архив с git-scm.com) | tools\git |
| Node.js | архив .zip для Windows x64, версия LTS (nodejs.org) | tools\node |
| SQLite | архив sqlite-tools для Windows (sqlite.org) | tools\sqlite |
| Node-RED | устанавливается командой npm install node-red в папке tools\nodered | tools\nodered |

Чтобы команды git, node, npm и sqlite3 работали в любой папке, создайте в Блокноте файл tools\env.bat (тип файла «Все файлы»):

@echo off

set TOOLS=%USERPROFILE%\tools

set PATH=%TOOLS%\git\cmd;%TOOLS%\node;%TOOLS%\sqlite;%PATH%

chcp 65001 >nul

if exist %USERPROFILE%\ivanov cd /d %USERPROFILE%\ivanov

cmd /k

Двойной щелчок по env.bat открывает окно командной строки, в котором выполняются все команды проекта. Проверка: git --version, node -v и sqlite3 --version выводят номера версий.

Репозиторий создаётся командами (фамилию замените на свою латиницей):

git config --global user.name "Ivanov Ivan"

git config --global user.email "ivanov@example.com"

mkdir %USERPROFILE%\ivanov

cd /d %USERPROFILE%\ivanov

git init

git branch -M main

mkdir sim firmware db nodered data docs

Удалённый репозиторий (адрес выдаёт преподаватель) подключается командами git remote add origin <адрес> и git push -u origin main. Если какая-то программа не запускается или не устанавливается, сообщите преподавателю: для неё будет выбран другой способ.

| Этап | Занятия | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Рабочее место, репозиторий и структурная схема | 1 | программы в tools, репозиторий, docs/structure.png |
| 2. Принципиальная схема (EasyEDA) и схема в Wokwi | 2–3 | docs/schematic.pdf, docs/bom.csv, sim/diagram.json, docs/scheme.png, таблица компонентов |
| 3. Прошивка | 3–4 | скетч в firmware, docs/algorithm.png |
| 4. Расчёты | 4 | раздел 3 пояснительной записки |
| 5. База данных | 5 | db/variant.db, db/queries.sql, ER-диаграмма |
| 6. Загрузка данных в Node-RED | 6–7 | data/log.txt, nodered/flow.json, db/load.sql, start-nodered.bat, скриншот flow |
| 7. Проверка неисправности | 7 | data/log_fault.txt, скриншот события FAULT |
| 8. Записка и инструкция | 8–9 | записка, инструкция, README.md |
| 9. Защита | 10 | — |

Этап 1. Рабочее место, репозиторий и структурная схема. Распакуйте портативные программы в папку tools (см. подраздел «Подготовка рабочего места» ниже) и создайте файл env.bat. Создайте репозиторий Git с названием вашей фамилии латиницей и папки sim, firmware, db, nodered, data, docs. Нарисуйте структурную схему системы (датчики, Arduino, исполнительное устройство, лог, Node-RED, база данных) и сохраните как docs/structure.png. Сделайте первый коммит.

Этап 2. Принципиальная схема в EasyEDA и схема в Wokwi. Сначала, до работы в Wokwi, в EasyEDA нарисуйте принципиальную схему изделия: Arduino Uno, три датчика по варианту, исполнительное устройство (Buzzer, Servo или Relay Module) и светодиод с резистором (номинал возьмите из расчёта 1). Подпишите элементы (обозначения и номиналы), экспортируйте схему в PDF (docs/schematic.pdf) и перечень элементов (docs/bom.csv). Если для модуля нет готового символа, используйте штыревой разъём с подписанными выводами. Затем соберите по этой схеме проект в Wokwi: те же компоненты, номиналы и соединения. Файл diagram.json проекта Wokwi сохраните в sim, ссылку на проект запишите в README, скриншот схемы положите в docs/scheme.png. Составьте таблицу компонентов: название, назначение, вывод Arduino.

Этап 3. Прошивка. Каждые T секунд скетч читает три датчика и печатает в Serial Monitor строку DATA с показаниями (формат в разделе 4). Когда выполняется условие из столбца «Порог события», скетч включает исполнительное устройство и светодиод и один раз печатает строку EVENT с типом THRESHOLD. Когда условие перестаёт выполняться, он выключает их и один раз печатает EVENT с типом NORMAL. Скетч положите в firmware, блок-схему алгоритма в docs/algorithm.png.

Этап 4. Расчёты. Выполните три расчёта по формулам из раздела 5.

Этап 5. База данных. Создайте базу db/variant.db по выданному db/schema.sql (таблицы readings и events) командой sqlite3 db\variant.db ".read db\schema.sql" или в DB Browser for SQLite. Нарисуйте ER-диаграмму. В файле db/queries.sql сохраните три запроса: 10 последних показаний; минимум, среднее и максимум по каждому датчику; все события по порядку.

Этап 6. Загрузка данных в Node-RED. Запустите Node-RED файлом start-nodered.bat и откройте http://localhost:1880. Соберите flow по подразделу «Сборка flow в Node-RED» ниже, нажмите «Deploy». Запустите симуляцию в Wokwi, скопируйте вывод Serial Monitor, вставьте в data/log.txt и сохраните файл: flow должен сам разобрать лог и загрузить данные в db/variant.db. Проверьте результат запросами из db/queries.sql. Если автоматическая загрузка не сработала, загрузите вручную: sqlite3 db\variant.db ".read db\schema.sql" ".read db\load.sql". Экспортируйте flow в nodered/flow.json (меню ≡ → Export) и сохраните скриншот flow в docs.

Этап 7. Проверка неисправности. Flow должен проверять, что значение каждого датчика лежит в допустимом диапазоне (последний столбец таблицы датчиков). Если значение вне диапазона, в events пишется событие FAULT с текстом «датчик sN вне диапазона». Подготовьте тестовый файл data/log_fault.txt с одной строкой DATA, где одно значение выходит за диапазон, и покажите результат.

Этап 8. Записка и инструкция. Оформите пояснительную записку по разделу 7 и инструкцию пользователя на 1–2 страницы (как открыть проект в Wokwi, где взять лог, как запустить flow, как посмотреть данные). В корне репозитория создайте README.md: номер варианта, ссылка на проект Wokwi, список файлов, порядок запуска.

Этап 9. Защита. Порядок защиты описан в разделе 8.

Сборка flow в Node-RED

Flow состоит из цепочки узлов. Перетащите их из левой панели на рабочее поле, соедините выходы со входами и настройте двойным щелчком. Пути указывайте относительными, как в таблице: Node-RED запущен из папки проекта.

| № | Узел | Название и настройка | Что делает |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | watch | Files: data/log.txt | сообщает, что файл лога изменился (сохранён) |
| 2 | file in | Filename: data/log.txt; Output: a single utf8 string | читает весь текст лога |
| 3 | function | Outputs: 2; код из шаблона ниже | разбирает строки лога, готовит SQL |
| 4 | file | Filename: db/load.sql; Action: overwrite file; включите Create directory | записывает SQL в файл (подключается ко второму выходу функции) |
| 5 | exec | Command: sqlite3 db/variant.db ".read db/schema.sql" ".read db/load.sql"; Append msg.payload выключите | загружает файл в базу |
| 6 | debug (два узла) | к первому и второму выходам exec | показывают ответ и ошибки sqlite3 в панели Debug |

Дополнительно добавьте узел inject и соедините его с узлом file in: кнопка у него запускает загрузку вручную. Если watch выдаёт ошибку при Deploy, проверьте, что файл data/log.txt существует.

Шаблон кода узла function (замените места <...> данными вашего варианта; период T и диапазоны возьмите из таблицы вариантов):

const T = <период T, с>;

const RANGES = { s1: [<мин>, <макс>], s2: [<мин>, <макс>], s3: [<мин>, <макс>] };

const text = String(msg.payload).replace(/^\uFEFF/, '');

const sql = [];

text.split(/\r?\n/).forEach(raw => {

const line = raw.trim();

if (!line) return;

const parts = line.split(' ');

const kind = parts[0];                  // DATA или EVENT

const f = {};

parts.slice(1).forEach(p => {

const kv = p.split('=');

f[kv[0]] = kv[1];

});

const n = parseInt(f.n);

if (isNaN(n)) return;

const t = n * T;

if (kind === 'DATA') {

['s1', 's2', 's3'].forEach(s => {

const v = parseFloat(f[s]);

// 1) запись в таблицу readings: n, t, s, v

sql.push(<команда INSERT INTO readings(n,t_s,sensor,value) VALUES(...);>);

// 2) если v вне диапазона RANGES[s], запись FAULT в events

if (<условие>) {

sql.push(<команда INSERT INTO events(n,t_s,type,message) VALUES(...);>);

}

});

} else if (kind === 'EVENT') {

// запись THRESHOLD или NORMAL (f.type) в events

sql.push(<команда INSERT INTO events ...>);

}

});

const head = 'BEGIN;\nDELETE FROM readings;\nDELETE FROM events;\n' +

"DELETE FROM sqlite_sequence WHERE name IN ('readings','events');\n";

return [null, { payload: head + sql.join('\n') + '\nCOMMIT;\n' }];

В шаблоне <...> — места, которые нужно написать самим. Строку SQL собирают как текст в обратных кавычках с подстановкой значений, например:

sql.push(`INSERT INTO readings(n,t_s,sensor,value) VALUES(${n},${t},'${s}',${v});`);

Начало файла (DELETE ...) очищает таблицы, поэтому повторная загрузка не создаёт дубли. Второй выход функции подключается к узлу file, первый остаётся свободным.

4. Формат вывода в Serial Monitor

Скетч печатает строки двух видов. Каждая строка состоит из слов через пробел, у значений вид имя=значение. Так строку легко прочитать глазами и разобрать программой.

| Строка | Когда печатается | Что означает |
| --- | --- | --- |
| DATA n=5 s1=24.5 s2=61 s3=1 | каждые T секунд | результат измерения: n — номер измерения (1, 2, 3 …); s1, s2, s3 — значения датчиков 1, 2 и 3 из вашей строки таблицы |
| EVENT n=5 type=THRESHOLD | один раз, когда условие порога начало выполняться | событие на измерении n: порог превышен |
| EVENT n=9 type=NORMAL | один раз, когда условие перестало выполняться | событие на измерении n: показания вернулись в норму |

Значения даются в единицах из таблицы вариантов (°C, %, см, бар и так далее); для PIR и SW это 0 или 1. Дробная часть пишется через точку, не больше двух знаков.

Пример для варианта 1 (теплица, порог: влажность почвы s3 < 30 %):

DATA n=1 s1=24.5 s2=61.0 s3=45.2

DATA n=2 s1=24.6 s2=60.5 s3=38.0

DATA n=3 s1=24.6 s2=60.4 s3=29.1

EVENT n=3 type=THRESHOLD

DATA n=4 s1=24.7 s2=60.0 s3=27.5

DATA n=5 s1=24.7 s2=59.8 s3=33.0

EVENT n=5 type=NORMAL

На измерении 3 влажность почвы (s3) стала ниже 30 %, поэтому включились реле и светодиод, и напечатано THRESHOLD. На измерении 5 влажность поднялась выше 30 %, реле и светодиод выключились, и напечатано NORMAL. Строка EVENT печатается сразу после строки DATA с тем же n.

5. Расчётная часть

В записке для каждого расчёта приведите формулу, подстановку своих чисел, результат и короткий вывод.

5.1. Резистор светодиода

R = (5 − Uf) / I, где Uf — прямое напряжение светодиода, I — ток из таблицы вариантов.

| Цвет | красный | жёлтый | зелёный | синий | белый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uf, В | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 3,2 |

Округлите результат вверх до значения ряда: 100, 110, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 430, 470, 510, 560, 620, 680, 750, 820, 910, 1000 Ом. Пример: красный, 10 мА: R = (5 − 2,0) / 0,01 = 300 Ом; берём 300 Ом.

5.2. Шаг АЦП

Шаг по напряжению: ΔU = 5 В / 1024 ≈ 4,88 мВ. Шаг для датчика 1 в единицах величины: (макс − мин) / 1023, где мин и макс — диапазон из таблицы вариантов. Пример: диапазон 0–100 % даёт шаг ≈ 0,098 %, диапазон 0–50 °C даёт шаг ≈ 0,049 °C.

5.3. Объём данных за сутки

Число записей в readings: N = 86400 / T × 3. Объём V = N × 40 байт (40 байт — условный размер одной записи). Выразите V в МБ и найдите объём за 30 суток. Пример: T = 2 с: N = 129 600 записей, V = 5 184 000 байт ≈ 5,2 МБ в сутки, около 155 МБ за 30 суток.

6. Структура репозитория

familiya/

|-- README.md        номер варианта, ссылка на Wokwi, порядок запуска

|-- start-nodered.bat запуск Node-RED

|-- sim/             diagram.json проекта Wokwi

|-- firmware/        скетч Arduino (.ino)

|-- db/              schema.sql, variant.db, queries.sql, load.sql

|-- nodered/         flow.json

|-- data/            log.txt, log_fault.txt

`-- docs/            схемы (EasyEDA, Wokwi), BOM, скриншоты, записка, инструкция

Название репозитория — ваша фамилия латиницей. Не менее 5 коммитов, у каждого понятное сообщение (например, «Добавлена схема в Wokwi»).

7. Требования к пояснительной записке

Состав: титульный лист; задание с номером варианта; содержание; введение (0,5 страницы); разделы 1–8 по списку содержания на листе 3; выводы; список сокращений; список литературы (3–4 источника); приложения А–Е.

Содержание разделов:

- 1. Постановка задачи и структурная схема: сценарий, назначение системы, схема docs/structure.png.

- 2. Принципиальная схема в EasyEDA и схема в Wokwi: оба рисунка, перечень элементов (BOM) и таблица компонентов (название, назначение, вывод Arduino).

- 3. Расчётная часть: три расчёта по разделу 5.

- 4. Программа микроконтроллера: блок-схема алгоритма, описание формата вывода.

- 5. База данных: ER-диаграмма, таблицы, три запроса.

- 6. Обработка данных в Node-RED: скриншот flow и описание его работы.

- 7. Тестирование: таблица «проверка — ожидаемый результат — фактический результат»; обязательно проверка порога и неисправности FAULT.

- 8. Предложения по модернизации: 2–3 пункта.

Оформление. Объём основной части 10–12 страниц; формат А4; шрифт Times New Roman 14 пт, интервал 1,5; поля: левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее и нижнее 20 мм; рисунки подписываются «Рисунок 1 — …», таблицы «Таблица 1 — …». Если у колледжа есть свои требования к оформлению, применяйте их.

8. Критерии оценки и защита

| Проверка | Баллы |
| --- | --- |
| Принципиальная схема в EasyEDA (экспорт, BOM) и соответствующая ей схема в Wokwi | 4 |
| Прошивка выводит строки DATA и EVENT в нужном формате | 3 |
| Три расчёта выполнены верно | 3 |
| База данных по схеме, три запроса | 3 |
| Node-RED формирует загрузку (load.sql), данные попадают в базу | 3 |
| Проверка неисправности (событие FAULT) | 2 |
| Записка, инструкция, README | 1 |
| Git: структура папок и коммиты | 1 |
| Итого | 20 |

Ориентир для оценки: 18–20 баллов — «5», 15–17 — «4», 11–14 — «3».

Защита занимает 5–7 минут. Вы показываете схему и запускаете симуляцию, затем показываете строки в базе данных. После этого преподаватель меняет один параметр (порог или период T), вы вносите изменение и показываете, как изменились лог, записи в базе и расчёт объёма данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица вариантов

| № | Сценарий | Датчик 1 (аналоговый) | Датчик 2 | Датчик 3 | Исполнительное устройство | LED / период T | Порог события |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплица | NTC (температура воздуха, 0–50 °C) | DHT22 (влажность воздуха) | POT (влажность почвы, 0–100 %) | реле (насос) | красный, 10 мА / 1 с | влажность почвы < 30 % |
| 2 | Холодильная камера | NTC (температура, −30…30 °C) | LDR (свет в камере) | SW (дверь) | зуммер | жёлтый, 15 мА / 2 с | температура > 8 °C |
| 3 | Серверная | NTC (температура, 0–60 °C) | MQ2 (дым) | PIR (присутствие) | реле (вентилятор) | зелёный, 20 мА / 3 с | температура > 27 °C |
| 4 | Инкубатор | NTC (температура, 20–50 °C) | DHT22 (влажность) | SW (крышка) | реле (нагреватель) | синий, 10 мА / 5 с | температура < 37 °C |
| 5 | Котельная | NTC (вода, 0–100 °C) | POT (давление, 0–6 бар) | US (расстояние до воды в баке) | реле (клапан) | белый, 15 мА / 1 с | давление > 4 бар |
| 6 | Склад зерна | NTC (температура, 0–50 °C) | DHT22 (влажность воздуха) | PIR (движение у входа) | зуммер | красный, 20 мА / 2 с | влажность > 70 % |
| 7 | Платёжный терминал | NTC (корпус, 0–80 °C) | US (расстояние до клиента) | SW (крышка корпуса) | реле (вентилятор) | жёлтый, 10 мА / 3 с | температура > 40 °C |
| 8 | Комната отдыха | NTC (температура, 0–40 °C) | LDR (освещённость) | PIR (присутствие) | реле (обогреватель) | зелёный, 15 мА / 5 с | температура < 20 °C |
| 9 | Уличное освещение | LDR (освещённость, 0–100 %) | NTC (температура) | POT (заряд батареи, 0–14 В) | реле (светильник) | синий, 20 мА / 1 с | освещённость < 20 % |
| 10 | Жалюзи | LDR (освещённость, 0–100 %) | NTC (в комнате) | US (расстояние до шторы) | сервопривод (жалюзи) | белый, 10 мА / 2 с | освещённость > 80 % |
| 11 | Умная лестница | LDR (освещённость, 0–100 %) | NTC (температура) | PIR (движение) | реле (светильник) | красный, 15 мА / 3 с | PIR = 1 и освещённость < 30 % |
| 12 | Охрана склада | LDR (освещённость, 0–100 %) | PIR (движение) | SW (дверь) | зуммер | жёлтый, 20 мА / 5 с | PIR = 1 и освещённость < 15 % |
| 13 | Аквариум | LDR (освещённость, 0–100 %) | POT (кислотность pH, 0–14) | US (расстояние до воды) | реле (фильтр) | зелёный, 10 мА / 1 с | расстояние > 8 см |
| 14 | Автоматическая дверь | LDR (освещённость, 0–100 %) | US (расстояние до человека) | PIR (движение) | сервопривод (дверь) | синий, 15 мА / 2 с | расстояние < 50 см |
| 15 | Шлагбаум | LDR (освещённость, 0–100 %) | US (расстояние до машины) | SW (кнопка вызова) | сервопривод (шлагбаум) | белый, 20 мА / 3 с | расстояние < 30 см |
| 16 | Гараж | MQ2 (угарный газ, 0–300 ppm) | PIR (движение) | SW (ворота) | реле (вытяжка) | красный, 10 мА / 5 с | угарный газ > 50 ppm |
| 17 | Кухня ресторана | MQ2 (газ, 0–100 %) | NTC (температура) | DHT22 (влажность) | реле (вытяжка) | жёлтый, 15 мА / 1 с | газ > 40 % |
| 18 | Архив | MQ2 (задымлённость, 0–100 %) | LDR (освещённость) | SW (дверь) | зуммер | зелёный, 20 мА / 2 с | задымлённость > 40 % |
| 19 | Склад химикатов | MQ2 (пары, 0–100 %) | NTC (температура) | US (расстояние до уровня жидкости) | реле (вентиляция) | синий, 10 мА / 3 с | пары > 30 % |
| 20 | Газовая котельная | MQ2 (метан, 0–100 %) | POT (давление газа, 0–5 бар) | PIR (движение) | реле (газовый клапан) | белый, 15 мА / 5 с | метан > 20 % |
| 21 | Санузел | MQ2 (дым, 0–100 %) | PIR (присутствие) | DHT22 (влажность) | реле (вентилятор) | красный, 20 мА / 1 с | дым > 25 % |
| 22 | Покрасочная камера | MQ2 (пары краски, 0–100 %) | LDR (освещённость) | POT (давление воздуха, 0–10 бар) | зуммер | жёлтый, 10 мА / 2 с | пары > 35 % |
| 23 | Метеостанция | POT (скорость ветра, 0–30 м/с) | NTC (температура) | DHT22 (влажность) | зуммер | зелёный, 15 мА / 3 с | ветер > 15 м/с |
| 24 | Водонапорный бак | POT (давление, 0–10 бар) | NTC (температура воды) | US (расстояние до воды) | реле (насос) | синий, 20 мА / 5 с | расстояние > 20 см |
| 25 | Станок | POT (вибрация, 0–100 %) | NTC (двигатель) | PIR (оператор) | реле (аварийный стоп) | белый, 10 мА / 1 с | вибрация > 75 % |
| 26 | Электрощит | POT (ток нагрузки, 0–50 А) | NTC (шкаф) | SW (дверца) | реле (отключение) | красный, 15 мА / 2 с | ток > 40 А |
| 27 | Мусорный контейнер | POT (масса, 0–100 кг) | LDR (свет внутри) | US (расстояние до мусора) | зуммер | жёлтый, 20 мА / 3 с | масса > 80 кг |
| 28 | Аудитория | POT (CO₂, 400–2000 ppm) | LDR (освещённость) | PIR (присутствие) | реле (вентиляция) | зелёный, 10 мА / 5 с | CO₂ > 1000 ppm |
| 29 | Грузовой подъёмник | POT (вес, 0–500 кг) | US (расстояние до этажа) | SW (концевик двери) | реле (стоп двигателя) | синий, 15 мА / 1 с | вес > 400 кг |
| 30 | Автомойка | POT (давление воды, 0–10 бар) | US (расстояние до автомобиля) | PIR (движение) | реле (насос) | белый, 20 мА / 2 с | давление < 3 бар |

Обозначения: NTC, LDR, MQ2, POT, DHT22, US, PIR, SW — см. таблицу в разделе 2.2. LED / период T: цвет светодиода-индикатора, его ток и период опроса датчиков.